# Anexos

## Anexo-1: Z3 MVE-02 / MVE-20-ISDB-T Broadcast HD, SD and 1-seg Encoders/Decoders.

Para la etapa de codificación de audio y video se recomienda el uso del ENCONDER Z3 MVE.

El Z3 MVE-02 y MVE-20 son codificadores y decodificadores de audio y vídeo proyectados para las siguientes aplicaciones:

- Distribución y broadcast de vídeo ISDB-T con bajo costo y alta eficiencia;

- Soporte a contenido HD, SD y 1-seg;

- Seguridad y vigilancia IP en HD;

- Uplink de satélite;

- Digital signage y quiosco de vídeo;

- Circuito cerrado de TV y monitoreo remoto.

MVE-02 - Vista Frontal:

MVE-02 - Vista Trasera:

# Recursos y Desempeño

- Codificador de vídeo hasta 1920x1080 H.264 HP, incluyendo 1080i, 1080p30 y 720p;

- Streaming de vídeo sobre redes cableadas, inalámbricas o 3G;

- Baja Latencia (menos de 70msec);

- Entradas: HD-SDI, HDMI, DVI, Vídeo Componente y Vídeo Compuesto;

- Salidas: ASI y Ethernet;

- RTP o MPEG-2 Transport Stream sobre IP;

- Compatibilidad con los formatos ISDB-T: HD, SD y 1-seg;

- Input video resizer;

- H.264 (MPEG-4 AVC) HP, MP, BP hasta 1080p30;

- MPEG-4 SP/ASP;

- MPEG-2 1080i30;

- HE-AAC, AAC audio;

- Tarjeta SD para almacenamiento local o actualización del firmware;

- Interface USB para la conexión de dispositivos de almacenamiento externo;

- Interface serial para configuración y control;

- Aplicativo gráfico web para operación del equipo.

- El modelo MVE-20 soporta hasta dos canales independientes en un solo equipo.

MVE-20 (Dual Channel) - Vista Frontal:

MVE-20 (Dual Channel) - Vista Trasera:

## Anexo-2: EITV Developer Box-ISDB-T and IPTV.

Para la etapa de pruebas se utiliza un set-top- box híbrido que sirve para el estándar de Televisión Digital Terrestre ISDB-T y para redes IP, tal como se propone en este proyecto de tesis.

EITV Developer Box es un set-top box híbrido (ISDB-T e IPTV) enfocado en desarrolladores de aplicativos Ginga (DTVi), compatible con los estándares declarativo (Ginga-NCL / Lua) e imperativo (Ginga-J / JavaDTV) que fueron especificados para el Sistema Brasileño de TV Digital (SBTVD).

El producto permite que los desarrolladores de aplicativos ejecuten sus aplicativos sin la necesidad de transmitirlos en la señal de la emisora de TV digital. De esta manera, el desarrollador podrá probar localmente su aplicativo, antes de publicarlo para ser transmitido por la emisora de TV.

El EITV Developer Box es indicado para uso en emisoras de TV, empresas desarrolladoras de aplicativos, agencias de publicidad, universidades, institutos de I&D y también por cualquier persona o empresa interesada en desarrollar aplicativos para TV digital.

# Características Técnicas

Front-End (Tuner + Demodulador):

Frecuencia de Entrada :
UHF: 470MHz(CH14) a 806MHz (CH69)
VHF: 174MHz(CH7) a 216MHz (CH13)

Ancho de Banda: 5.6MHz
Nivel de Señal: -85 dBm la -20 dBm
Señal: Compatible con el sistema ISDB-T
Impedancia de Entrada: 75 Ohms (nominal)
Conexión de entrada/salida: Conector F

Unidad de Procesamiento:

Procesador: STi 7105 (CPU 450 MHz)
Memoria RAM: 256 Mbytes
Memoria Flash: 128 Mbytes

Decodificación de Vídeo:

Estándar: Rec. ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC)
Profile: HP@L4.0
Formatos: 480i y 1080i
Frame Rate: 25, 30, 50 y 60MHz
Frecuencia de vídeo: 50 y 60Hz

Decodificación de Audio:

Estándar: ISO/IEC 14496-3 (MPEG-4 AAC) (SBR)
Profile: AAC@L4 y HE-AAC@L4

Panel Frontal:

Botones: cambio de canales y enciende/apaga (stand-by)
Sensor infrarrojo para el control remoto

Interfaces de comunicación:

High Speed USB 2.0
Ethernet – 100 Mbps (RJ45)

Interfaces de salida:

Salida Digital de Audio y Vídeo (HDMI)
Salida de Vídeo Componente (YPbPr)
Salida de Audio Estéreo 1 (D + Y)
Salida de Vídeo Compuesto (CVBS – A/V)
Salida de Audio Estéreo 2 (D + Y)
Salida de Audio Digital (SPDIF coaxial)

Fuente de Energía:

Tensión de Entrada: 100 ~ 240V AC, 50-60Hz
Consumo: 8W

Dimensiones:

Dimensiones: 37 x 187 x 220 mm
Peso: 960g

# Características Adicionales

- Interactividad completa (DTVi - Ginga);

- Carga de aplicativos por aire, vía Internet o red local;

- Soporte simultáneo a canales ISDB-T e IPTV (vía UDP y RTP);

- Aplicativo gráfico (GUI) vía Web Server para la instalación y configuración de los aplicativos Ginga (DTVi) y canales IPTV;

- Ajuste de la imagen en la pantalla del televisor;

- Control del bloqueo de canales por edad, con contraseña;

- Compatible con los estándares de colores PAL-M y NTSC;

- Búsqueda automática de canales;

- Guía de programación electrónica (EPG);

- Menú en portugués, inglés o español;

- Selección de audio.

# Ítems Incluidos

- 1 Convertidor Digital;

- 1 Manual de instrucciones;

- 1 Control Remoto;

- 2 Pilas/baterías AAA;

- 1 Cable HDMI;

- 1 Cable RCA.

## Anexo 3: Modulator PCI Express Board –TELEVIEW

Esta tarjeta permite reproducir los flujos MPEG desde el disco duro como una señal de entrada y transmitirla al aire, en los diferentes estándares de Televisión digital terrestre en el mundo en un rango de frecuencias de 55 ~ 2150MHz RF, en nuestro caso se utiliza la licencia para ISDB-T.

## Anexo 4: Lenguaje de programación Ginga-NCL- Aplicación

Se muestra la aplicación interactiva del cuento “El Zorro y el Condor” utilizando GINGA-NCL. Archivo peru.ncl

ARCHIVO PERU.NCL

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!-- Generated by NCL Eclipse -->

<ncl id="new_ncl_file" xmlns="http://www.ncl.org.br/NCL3.0/EDTVProfile">

<head>

<!-- Definicion de los efectos de transicion -->

<transitionBase>

<transition id="tFade" type="fade" dur="1s"/>

<transition id="tFade2" type="barWipe" dur="2s"/>

</transitionBase>

<!-- Definicion de las Regiones de la Aplicacion -->

<regionBase>

<!-- Region TV -->

<region id="tv" width="640" height="480">

<region id="tvReg" width="100%" height="100%" zIndex="1"/>

<region id="tvReg0" width="100%" height="100%" zIndex="0"/>

<region id="videoReg" width="100%" height="100%" zIndex="2"/>

<region id="iconoReg" left="80%" top="5%" width="10%" height="14%" zIndex="3"/>

<region id="imagenReg" left="81%" top="67%" width="17%" height="31%" zIndex="4"/>

<region id="subvideoReg" left="81%" top="67%" width="17%" height="31%"zIndex="5"/>

<!-- Menu principal -->

<region id="inicReg" width="100%" height="100%" zIndex="3"/>

<region id="rgMenu" width="630" height="75" left="6" top="410" zIndex="4"/>

<region id="rgTeclado" top="54%" width="614" height="225" left="2%" zIndex="6" />

<region id="rgLua" width="550" height="220" left="7%" top="57%" zIndex="5">

<region id="rgImg" width="48" height="48" left="4" top="5" />

</region>

<region id="rgboton" width="105" height="50" left="460" top="412" zIndex="6" />

</region>

</regionBase>

<!-- Definicion de los Descriptores y asociacion con las Regiones -->

<descriptorBase>

<descriptor id="dtv" region="tvReg"/>

<descriptor id="dMenuabajo" region="rgMenu" transIn="tFade2" />

<descriptor id="dmenu" region="tvReg" transIn="tFade" />

<descriptor id="dvideo" region="videoReg" transIn="tFade">

<descriptorParam name="visible" value="true"/>

<descriptorParam name="soundLevel" value="100%"/>

</descriptor>

<descriptor id="dboton" region="rgboton"/>

<descriptor id="diconointeractivo" region="iconoReg"/>

<descriptor id="dinic" region="tvReg0"/>

<descriptor id="dpersonajes" region="tvReg"/>

<descriptor id="descenario" region="tvReg"/>

<descriptor id="dcomunicacion" region="tvReg"/>

<descriptor id="dinformacion" region="tvReg"/>

<descriptor id="dsalir" region="tvReg"/>

<descriptor id="dzorro" region="tvReg"/>

<descriptor id="dcondor" region="tvReg"/>

<descriptor id="dvolver1" region="tvReg"/>

<descriptor id="dsierra" region="tvReg"/>

<descriptor id="dclima" region="tvReg"/>

<descriptor id="dvolver2" region="tvReg"/>

<descriptor id="despanhol" region="tvReg"/>

<descriptor id="dquechua" region="tvReg"/>

<descriptor id="dlenguajesenhas" region="subvideoReg"/>

<descriptor id="dvolver" region="tvReg"/>

<descriptor id="dleyenda" region="tvReg"/>

<descriptor id="dMenu" region="rgMenu" transIn="tFade" />

<descriptor id="dTeclado" region="rgTeclado" focusIndex="5" focusBorderWidth="1" focusBorderColor="green"/>

<descriptor id="dLua" region="rgLua" focusIndex="focuskey" />

</descriptorBase>

<connectorBase>

<importBase documentURI="causalConnectorPeru.ncl" alias="conEx"/>

</connectorBase>

</head>

<body>

<!-- DEFINICION DE NODOS -->

<port id="audioentry" component="cuentosperuanos"/>

<!-- Idioma -->

<media id="noSettings" type="application/x-ncl-settings">

<property name="system.language"/>

</media>

<media id="luaquiz" type="application/x-ginga-settings">

<property name="service.currentKeyMaster" value="focuskey"/>

</media>

<media id="lua1" src="main.lua" descriptor="dLua">

<property name="finalizar"/>

<property name="regresar"/>

</media>

<!-- Teclado -->

<media id="teclado" src="Teclado.lua" descriptor="dTeclado" >

<property name="finalizar"/>

</media>

<media id="fondo" src="medias/fondo.jpg" descriptor="dmenu" />

<media id="botonrojo" src="pregunta/fechar.png" descriptor="dboton" />

<!-- Menu -->

<media id="menu" src="medias/menu.jpg" descriptor="dMenu" />

<!-- Ayuda -->

<media id="ayuda-barra" src="medias/MENU_BARRA.jpg" descriptor="dmenu" />

<media id="ayuda-menu" src="medias/Menu-ayuda.jpg" descriptor="dmenu" />

<media id="ayuda-volver" src="medias/ayuda_volver.jpg" descriptor="dmenu" />

<!-- Medios de Inicio -->

<media id="icono" src="medias/interactividad.png" descriptor="diconointeractivo"/>

<media id="cuentosperuanos" src="sbtvd-ts://0" descriptor="dvideo">

<property name="bounds"/>

<property name="visible"/>

<property name="soundLevel"/>

</media>

<media id="inicio" src="medias/INIC.jpg" descriptor="dinic"/>

<media id="personaje" src="medias/INIC_PERS_ON.jpg" descriptor="dpersonajes"/>

<media id="escenario" src="medias/INIC_ESCE_ON.jpg" descriptor="descenario"/>

<media id="comunicacion" src="medias/INIC_COMU_ON.jpg" descriptor="dcomunicacion"/>

<media id="informacion" src="medias/INIC_INFOR_ON.jpg" descriptor="dcomunicacion"/>

<media id="salir" src="medias/INIC_SALIR.jpg" descriptor="dsalir"/>

<!-- personajes -->

<media id="inicpersonaje" src="medias/PERS_INIC_OFF.jpg" descriptor="dinic"/>

<media id="zorro" src="medias/PERSO_ZOR.jpg" descriptor="dzorro"/>

<media id="condor" src="medias/PERS_COND.jpg" descriptor="dcondor"/>

<media id="volver1" src="medias/PERS_VOL.jpg" descriptor="dvolver1"/>

<!-- escenario -->

<media id="sierra" src="medias/ESC_INIC_SIER_ON.jpg" descriptor="dsierra"/>

<media id="clima" src="medias/ESC_INIC_CLIM_ON.jpg" descriptor="dclima"/>

<media id="volver2" src="medias/volver_esc.jpg" descriptor="dvolver2"/>

<!-- comunicacion -->

<media id="idioma" src="medias/COM_IDIOM_ON.jpg" descriptor="dmenu"/>

<media id="lenguaje" src="medias/COM_LENG.jpg" descriptor="dmenu"/>

<media id="leyenda" src="medias/COM_LEYEN_ON.jpg" descriptor="dleyenda"/>

<media id="volver3" src="medias/COM_VOLVER_ON.jpg" descriptor="dmenu"/>

<!-- com idioma -->

<media id="espanhol" src="medias/COM_IDIO_ESP.jpg" descriptor="despanhol"/>

<media id="quechua" src="medias/COM_IDIO_QUE.jpg" descriptor="dquechua"/>

<media id="volver5" src="medias/COM_IDIO_volver.jpg" descriptor="dmenu"/>

<!-- com  lenguaje -->

<media id="lenguasenhas" src="medias/COM_SENAS_ON.jpg" descriptor="despanhol"/>

<media id="videosenhas" src="medias/lenguajesenhas.png" descriptor="dlenguajesenhas"/>

<media id="volver6" src="medias/COM_SENAS_VOLVER.jpg" descriptor="dmenu"/>

<!-- informacion -->

<media id="autor" src="medias/INFOR_AUTOR.jpg" descriptor="dmenu"/>

<media id="miembros" src="medias/INFOR_MIEM.jpg" descriptor="dmenu"/>

<media id="volver4" src="medias/INFOR_volver4.jpg" descriptor="dmenu"/>

<!-- ENLACES-LINK -->

<link id="verVideo" xconnector="conEx#onBeginStart">

<bind role="onBegin" component="cuentosperuanos"/>

<bind role="start" component="icono"/>

</link>

<link id="menuinicial" xconnector="conEx#onKeySelectionStopSetStart">

<bind role="onSelection" component="icono">

<bindParam name="keyCode" value="INFO"/>

</bind>

<bind role="set" component="cuentosperuanos" interface="bounds">

<bindParam name="var" value="43%, 0%, 51%, 57%"/>

</bind>

<bind component="icono" role="stop"/>

<bind component="personaje" role="start"/>

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- MENU principal -->

<link id="cursordown_MENU_person" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="personaje" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="escenario"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="personaje"   />

</link>

<link id="cursordown_MENU_esce" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="escenario" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="comunicacion"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="escenario"   />

</link>

<link id="cursordown_MENU_com" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="comunicacion" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="informacion"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="comunicacion" />

</link>

<link id="cursordown_MENU_inf" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="informacion" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="salir"  />

<bind role="stop"   component="informacion" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<link id="cursordown_MENU_salir" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="salir" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="stop"   component="salir" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<link id="cursorup_MENU_salir" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="salir" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="informacion" />

<bind role="stop"   component="salir" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<link id="cursorup_MENU_info" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="informacion" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="comunicacion" />

<bind role="stop"   component="informacion" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<link id="cursorup_MENU_com" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="comunicacion" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="escenario" />

<bind role="stop"   component="comunicacion" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<link id="cursorup_MENU_esce" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="escenario" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje" />

<bind role="stop"   component="escenario" />

<bind role="start"  component="inicio"  />

</link>

<!-- MENU PERSONAJE -->

<link id="menuPersonaje-zorro" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="personaje">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="zorro" role="start"/>

<bind component="inicio" role="stop"/>

<bind role="stop" component="personaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_personaje_zorro" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="zorro" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="stop"   component="zorro"/>

<bind role="start"  component="condor"/>

<bind role="stop" component="personaje"/>

</link>

<link id="cursordown_personaje_condor" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="condor" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="stop"   component="condor" />

<bind role="start"  component="volver1"  />

<bind role="stop" component="personaje"/>

<bind role="stop"  component="inicpersonaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_personaje_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver1" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="zorro"  />

<bind role="stop"   component="volver1"   />

<bind role="start" component="inicpersonaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_personaje_zorro" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="zorro" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver1"  />

<bind role="stop"   component="zorro"   />

<bind role="stop"   component="condor"   />

<bind role="stop" component="personaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_personaje_condor" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="condor" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="zorro"  />

<bind role="stop"   component="condor"   />

<bind role="stop" component="personaje"/>

<bind role="stop" component="inicpersonaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_personaje_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver1" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="condor"  />

<bind role="stop" component="inicpersonaje"/>

<bind role="stop"   component="zorro"   />

<bind role="stop"   component="volver1"   />

<bind role="stop" component="personaje"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- subMENUPERSONAJE -->

<link id="ENTER_PERSO;volver1" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver1" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="volver1"   />

<bind role="stop"  component="inicpersonaje"  />

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- MENU ESCENARIO -->

<link id="menuEscenario-sierra" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="escenario">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="sierra" role="start"/>

<bind component="escenario" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_escenario_sierra" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="sierra" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="clima"  />

<bind role="stop"   component="sierra"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_escenario_clima" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="clima" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver2"  />

<bind role="stop"   component="clima"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_escenario_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver2" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="sierra"  />

<bind role="stop"   component="volver2"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- subMENUESCENARIO -->

<link id="ENTER_escenario-volver2" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver2" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="stop"   component="volver2"   />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- MENU COMUNICACION -->

<link id="menuComunicacion-Idioma" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="comunicacion">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="idioma" role="start"/>

<bind component="comunicacion" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_idioma" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="idioma" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="lenguaje"  />

<bind role="stop"   component="idioma"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_lenguaje" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="lenguaje" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="leyenda"  />

<bind role="stop"   component="lenguaje"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_volver3" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="leyenda" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver3"  />

<bind role="stop"   component="leyenda"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_volver3" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver3" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="leyenda"  />

<bind role="stop"   component="volver3"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_leyenda" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="leyenda" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="lenguaje"  />

<bind role="stop"   component="leyenda"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_lenguaje" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="lenguaje" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="idioma"  />

<bind role="stop"   component="lenguaje"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_lidioma" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="idioma" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver3"  />

<bind role="stop"   component="idioma"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- subMENUCOMUNICACIOn-IDIOMA -->

<link id="submenuComunicacion-Idioma" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="idioma">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="espanhol" role="start"/>

<bind component="idioma" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="submenuComu-Idioma-select-espanhol" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="espanhol">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="espanhol" role="start"/>

<bind component="idioma" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="submenuComu-Idioma-select-quechua" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="quechua">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="quechua" role="start"/>

<bind component="idioma" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_espanhol" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="espanhol" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="quechua"  />

<bind role="stop"   component="espanhol"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_quechua" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="quechua" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver5"  />

<bind role="stop"   component="quechua"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_com_volver5" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver5" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="espanhol"  />

<bind role="stop"   component="volver5"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_volver5" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver5" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="quechua"  />

<bind role="stop"   component="volver5"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_quechua" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="quechua" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="espanhol"  />

<bind role="stop"   component="quechua"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_com_esnpahol" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="espanhol" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver5"  />

<bind role="stop"   component="espanhol"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="ENTER_com-idioma-volver5" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver5" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="idioma"  />

<bind role="stop"   component="volver5"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="ENTER_com-volver3" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver3" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="volver3"   />

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- subMENUCOMUNICACIOn-lenguajesenhas -->

<link id="submenuComunicacion-lenguaje" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="lenguaje">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="lenguasenhas" role="start"/>

<bind component="videosenhas" role="start"/>

<bind component="lenguaje" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_idi_lengu" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="lenguasenhas" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind component="videosenhas" role="stop"/>

<bind role="start"  component="volver6"  />

<bind role="stop"   component="lenguasenhas"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_idi_lvol" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver6" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="stop"  component="volver6"  />

<bind role="start"   component="lenguasenhas"   />

<bind component="videosenhas" role="start"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_idi_lengu" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="lenguasenhas" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="stop"   component="lenguasenhas"   />

<bind component="videosenhas" role="stop"/>

<bind role="start"  component="volver6"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_idi_vol" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver6" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"   component="lenguasenhas"   />

<bind component="videosenhas" role="start"/>

<bind role="stop"  component="volver6"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="ENTER_com-volver6" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver6" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="idioma"  />

<bind role="stop"   component="volver6"   />

<bind component="videosenhas" role="stop"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- MENU INFORMACION -->

<link id="menuInfo" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="informacion">

<bindParam name="keyCode" value="ENTER"/>

</bind>

<bind component="autor" role="start"/>

<bind component="informacion" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_info_autor" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="autor" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="miembros"  />

<bind role="stop"   component="autor"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursordown_info_miembros" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="miembros" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver4"  />

<bind role="stop"   component="miembros"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_info_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver4" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="miembros"  />

<bind role="stop"   component="volver4"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_info_miembros" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="miembros" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="autor"  />

<bind role="stop"   component="miembros"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link id="cursorup_info_autor" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="autor" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="start"  component="volver4"  />

<bind role="stop"   component="autor"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- subMENU-informacion -->

<link id="ENTER_com-volver4" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="volver4" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="volver4"   />

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- MENU INFERIOR -->

<!-- SALIR -->

<link id="menu1-RED" xconnector="conEx#onKeySelectionStopSetStart">

<bind role="onSelection" component="menu">

<bindParam name="keyCode" value="RED"/>

</bind>

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="set" component="cuentosperuanos" interface="bounds">

<bindParam name="var" value="0%, 0%, 200%, 200%"/>

</bind>

<bind component="icono" role="start"/>

<bind component="comunicacion" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="personaje"  />

<bind role="stop"  component="comunicacion" />

<bind role="stop"  component="informacion"  />

<bind role="stop"  component="salir"  />

<bind role="stop"  component="inicio"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<!-- MENSAJE --><!-- TECLADO -->

<link id="menu1-GREEN" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="menu">

<bindParam name="keyCode" value="GREEN"/>

</bind>

<bind component="teclado" role="start"/>

<bind component="fondo" role="start"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="personaje"  />

<bind role="stop"  component="comunicacion" />

<bind role="stop"  component="informacion"  />

<bind role="stop"  component="salir"  />

<bind role="stop"  component="inicio"  />

</link>

<link xconnector="conEx#onKeySelectionStopSetStart">

<bind role="onSelection" component="teclado">

<bindParam name="keyCode" value="RED"/>

</bind>

<bind role="set" component="teclado" interface="finalizar">

<bindParam name="var" value="true"/>

</bind>

<bind component="fondo" role="stop"/>

<bind component="teclado" role="stop"/>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind component="menu" role="start"/>

<bind role="stop"  component="inicio"  />

</link>

<!-- EVALUACION -->

<link id="menu1-YELLOW" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="menu">

<bindParam name="keyCode" value="YELLOW"/>

</bind>

<bind component="lua1" role="start"/>

<bind component="fondo" role="start"/>

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="personaje"  />

<bind role="stop"  component="comunicacion" />

<bind role="stop"  component="informacion"  />

<bind role="stop"  component="salir"  />

<bind role="stop"  component="inicio"  />

</link>

<link xconnector="conEx#onKeySelectionStopSetStart">

<bind role="onSelection" component="lua1">

<bindParam name="keyCode" value="GREEN"/>

</bind>

<bind role="set" component="lua1" interface="finalizar">

<bindParam name="var" value="true"/>

</bind>

<bind component="fondo" role="start"/>

<bind component="botonrojo" role="start"/>

<bind role="stop"  component="personaje"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

</link>

<link xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="botonrojo">

<bindParam name="keyCode" value="RED"/>

</bind>

<bind component="fondo" role="stop"/>

<bind component="botonrojo" role="stop"/>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind component="lua1" role="stop"/>

<bind component="menu" role="start"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind component="fondo" role="stop"/>

</link>

<link xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind component="lua1" role="onSelection">

<bindParam name="keyCode" value="RED"/>

</bind>

<bind component="lua1" role="stop" />

<bind component="fondo" role="stop"/>

<bind role="start"  component="personaje"/>

<bind component="menu" role="start"/>

</link>

<!-- AYUDA-->

<link id="menu1-BLUE" xconnector="conEx#onKeySelectionStopStart">

<bind role="onSelection" component="menu">

<bindParam name="keyCode" value="BLUE"/>

</bind>

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind component="ayuda-menu" role="start"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

</link>

<link id="cursordown_ayuda_menu" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-menu" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="ayuda-barra"  />

<bind role="stop"   component="ayuda-menu"   />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

</link>

<link id="cursordown_ayuda_barra" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-barra" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="start"  component="ayuda-volver"  />

<bind role="stop"   component="ayuda-menu"   />

<bind role="stop"  component="ayuda-barra"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

</link>

<link id="cursordown_ayuda_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-volver" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_DOWN"/>

</bind>

<bind role="stop"  component="ayuda-volver"  />

<bind role="start"   component="ayuda-menu"   />

<bind role="stop"  component="ayuda-barra"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

</link>

<link id="cursorup_ayuda_volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-volver" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="stop"  component="ayuda-volver"  />

<bind role="stop"   component="ayuda-menu"   />

<bind role="start"  component="ayuda-barra"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

</link>

<link id="cursorup_ayuda_barra" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-barra" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="stop"  component="ayuda-volver"  />

<bind role="start"   component="ayuda-menu"   />

<bind role="stop"  component="ayuda-barra"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

<bind role="stop"  component="personaje"/>

</link>

<link id="cursorup_ayuda_menu" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-menu" >

<bindParam name="tecla" value="CURSOR_UP"/>

</bind>

<bind role="stop"  component="ayuda-barra"  />

<bind role="stop"   component="ayuda-menu"   />

<bind role="start"  component="ayuda-volver"  />

<bind component="menu" role="stop"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

</link>

<link id="ENTER_ayuda-volver" xconnector="conEx#naSelecaoDeTeclaPararIniciar" >

<bind role="onSelection" component="ayuda-volver" >

<bindParam name="tecla" value="ENTER"/>

</bind>

<bind role="start"  component="personaje"  />

<bind role="start"  component="inicio"  />

<bind role="stop"   component="ayuda-volver"   />

<bind component="menu" role="start"/>

<bind role="stop"  component="inicio"/>

</link>

</body>

</ncl>

Anexo 5: Cotización presupuestal para equipos

Se muestra las diferentes cotizaciones de los equipos a utilizar con la empresa Brasileña EITV.