Cálculo de enlace DWDM según tiempos de dispersión:

Datos:

| Datos | Valores | Unidad |
| --- | --- | --- |
| T. subida TX | 0.03 | ns |
| T. subida RX | 0.04 | ns |
| Ancho espectral | 0.8 | nm |
| Longitud del enlace | 100 | km |
| Tasa de transmisión | 10(0.1) | Gbps(ns) |

Dispersión Modal: no aplica por ser una fibra óptica monomodo

Dispersión Cromática (con FGB-DCM):

Dc=0.6

Tcd = (Dc) (Δλ) L; Tcd= 0.048ns

Dispersión por modo de polarización:

Dpmd= 0.15

Tpmd = (Dpmd) (L)1/2; Tpmd= 0.0015ns

Tiempo de subida del sistema (Tsys):

Tsys= 0.06932712ns

Criterio de viabilidad:

NRZ (Tsys<0.7Tbit) ES VIABLE

Cálculo de enlace DWDM según atenuación:

Datos:

| Datos | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Potencia de tx | 2 | dBm |
| Sensibilidad rx | -23 | dBm |
| Longitud del enlace | 100 | km |
| Potencia de amplificador en transmisor | 20 | dB |
| Potencia de amplificador en receptor | 20 | dB |
| Margen de seguridad | 6 | dB |

Pérdidas promedio para el enlace más largo:

| Perdidas | Cantidad | Pérdida por unidad | Pérdida total |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectores | 6 | 0.4 | 2.4 |
| Patch cord | 12 | 0.2 | 2.4 |
| Empales | 16 | 0.2 | 3.2 |
| Demultiplexor | 1 | 3.5 | 3.5 |
| Multiplexor | 1 | 3.5 | 3.5 |
| Fibra | 1 | 0.24 | 0.24 |

Resultados:

| Resultados | Valores | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Pérdida total Admitida | 25 | dBm |
| Margen | -14 | dB |
| Pontencia amp. | -20 | dB |

Se utilizará un amplificador EDFA de 20 dB de ganancia.