INDICE DE ANEXOS

Anexo 1. Eventos importantes en la manufactura.	2

Anexo 2. 8 Types of Waste (Muda) Examples	3

Anexo 3. Íconos para el VSM	5

Anexo 4. Ejemplo de mapa de flujo de valor para la empresa ACME	7

Anexo 5. Ejemplo del cálculo de DPMO Y PPM	10

Anexo 6. Organigrama detallado de conversión	11

Anexo 7. Variables inspeccionadas en el producto terminado	12

Anexo 8. Tablero de actividades	13

Anexo 9. Plan de capacitación maestro del programa	14

Anexo 10. Cálculo del OEE	16

Anexo 11. Auditoria TPM-MA Paso 1	18

Anexo 12. Formato Plan de acciones	19

Anexo 13. Evaluación inicial SMED	20

Anexo 14. Registro fotográfico de zona aledaña a la línea PUP3 Sincro 7.6 antes de 5S´s	21

Anexo 15. Registro fotográfico de línea RF1 Lamort y MP1 Recard antes de 5S´s	22

Anexo 16. Registro fotográfico del taller de Mantenimiento antes de 5S´s	23

Anexo 17. Etiqueta roja para la selección 5S.	24

Anexo 18. Lista de Inventario 5s.	25

Anexo 19. Herramienta de evaluación de las 5S’s	26

Anexo 20. Formato de Antes y después	28

Anexo 21. Detalle del cálculo de costos de implementación	29

Anexo 22. Detalle del cálculo de ahorros por implementación	33

Anexo 1. Eventos importantes en la manufactura.

| 4000 A.C. | Los egipcios coordinan proyectos a gran escala para construir pirámides. |
| --- | --- |
| 1500 D.C | Leonardo da Vinci hace estudios sobre las fuerzas mecánicas. |
| 1733 | John Kay inventa un dispositivo volador (lanzadera) que aumenta la eficacia del telar y posibilita la fabricación de tejidos más anchos. |
| 1765 | James Hargreaves inventa la máquina de hilar. |
| 1765 | James Watt inventa la máquina de vapor. |
| 1776 | Adam Smith publica Wealth of Nations, introduciendo la noción sobre la división del trabajo y la invisible mano del capitalismo. |
| 1776 | James Watt vende su primera máquina de vapor. |
| 1781 | James Watt inventa el sistema para producir el movimiento rotacional para subir y bajar de la máquina de vapor. |
| 1793 | Primera máquina textil en América establecida en Pawtucket, RI. |
| 1801 | Eli Whitney es contratado por el gobierno de estados unidos para producir mosquetes, usando un sistema de partes intercambiables. |
| 1814 | Se estableció un complejo textil en Waltham, Wa. |
| 1832 | Charles Babbage publicó On the economy of machine and manufactures, lidiando con las organizaciones y costos producidos por las fábricas. |
| 1854 | Daniel C. McCallum desarrolló e implementó el primer sistema administrativo a gran escala en una organización en Nueva York y en el Erie Railroad |
| 1870 | Marshall Field hace uso de las vueltas del inventario como medible de las ventas al por menor. |
| 1894 | Sakichi Toyota inventa una máquina para hilar. |
| 1908 | Henry Ford hace el modelo T. |
| 1908 | Frederick Taylor publica su texto The Principles of Scientific Management |
| 1913 | Henry Ford introduce la primera línea de ensamble automotriz en Highland Park,MI. |
| 1913 | Ford W. Harris publica el artículo “How Many Parts to Make at Once” |
| 1920 | Alfred P. Sloan reorganiza General Motors para constituirlo en una oficina general y varias divisiones autónomas. |
| 1926 | Henry Ford publica el libro Today and Tomorrow. |
| 1926 | Sakichi Toyoda inicia Toyoda Automatic Loom Works |
| 1930 | Sakichi y Kiichiro Toyoda inician la construcción de Toyota Motor Company. |
| 1930 | Los líderes de Toyota visitaron Ford y GM para estudiar sus líneas de ensamble y leer cuidadosamente el libro de Henry Ford, Today and Tomorrow. |
| 1950 | Eiji Toyoda y sus gerentes realizan un segundo viaje de 12 semanas por plantas automotrices de Estados Unidos. |
| 1964 | IBM 360 se convierte en la primera computadora. |
| 1975 | Joseph Orlick pubica Material Requirements Planning. |
| 1977 | Se introduce la Apple II, iniciando la revolución de las computadoras personales. |
| 1978 | Taichi Ohno publica “Toyota sesian hoshiki” sobre el Sistema de producción Toyota. |
| 1982 | Shoichiro Toyoda, presidente de Toyota, aprueba el acuerdo con General Motors para la creación de New United Motors Manufacturing, Inc. (NUMMI) |
| 1991 | Womack, et al. Publican el libro The Machine that changed the world |
| 1996 | Jim Womack y Daniel Jones publican el libro Lean Thinking. |

Fuente: VILLASEÑOR (2007)

Anexo 2. 8 Types of Waste (Muda) Examples

| “MUDA” DEFINITION | INFORMATION OR OFFICE | MANUFACTURING |
| --- | --- | --- |
| Overproduction: Generating more information than the customer needs right now | More info than the customer needs More info than the next process needs Creating reports no one reads Making extra copies | Producing product to stock based on sales forecasts Producing more to avoid set-ups Batch process resulting in extra output |
| Conveyance: Movement of material, product or information that does not add value | Retrieving or storing files Carrying documents to/from shared equipment Taking files to another person Going to get signatures | Moving parts in and out of storage Moving material or WIP from one workstation to another Inefficient fork truck routes Excessive machine conveyors |
| Motion: Movement of people that does not add value | Searching for files Extra clicks or key strokes Clearing away files on the desk Gathering info, handling paperwork Looking through manuals and catalogs Returning work not completed correctly | Searching for parts, tools, etc Sorting through materials Reaching for tools Lifting boxes of parts Unnecessary reaching, walking, twisting |
| Waiting: Idle time created when material, information, people or equipment is not ready | Waiting for… Faxes or the Copy Machine The system to come back up Customer response A handed-off file to come back Poor defined requirements Too many decision points or approvals | Waiting for… Prints, Information Inspection Product to be packaged Machine repair |
| Over Processing: Efforts that create no value from the customers viewpoint | Creating reports with too much formatting Repeated manual entry of data Use of outdated standard forms Use of inappropriate software Common process for different work KC Dog and Pony Show No decision rules | Multiple cleaning of parts Unnecessary work (paperwork) Over-tight tolerances Awkward tool or part design |
| Inventory: More information, project, material on hand than the customer needs now | Files waiting to be worked on Open projects Office supplies E-mails waiting to be read Unused records in the database | More raw materials than needed Finished goods above safety stock Work in process More parts than needed to keep machine running |
| Correction: Work that contains errors, rework, mistakes or lacks something necessary | Data entry, Pricing errors Missing information or specs Outdated process design/forms Lost records Rework | Scrap, Rework, Recycle Defects, Correction Repairs not done right first time Variation Missing parts |
| Knowledge: Employees not engaging in problem solving | Making the same mistake over and over – Learning not integrated in the process Specialists, not all employees solving problems Not transferring learning across the organization Not soliciting ideas from the people who do the work Reviews without corrective action |  |

Fuente: Gemba Research, The 7 Wastes of Information (www.gemba.com)

Anexo 3. Íconos para el VSM

| ICONOS DE FLUJO DE MATERIAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | CLIENTE/ PROVEEDOR | CONTROL DE PRODUCCIÓN | CAMIÓN DE ENVÍO | TABLA DE DATOS |
| INVENTARIO | FLECHA DE EMPUJE | FLECHA DE ENVIO | CANAL FIFO | RETIRADA FÍSICA |
| ICONOS DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN MANUAL | INFORMACIÓN ELECTRÓNICA | KANBAN DE PRODUCCIÓN | KANBAN DE RETIRADA POR LOTES | KANBAN DE SEÑALIZACIÓN |
| KANBAN DE RETIRADA | UBICACIÓN DE KANBAN | CIRCULO DE RETIRADA | NIVELACIÓN DE CARGA | FLECHA DE RETIRADA 1 |
| ICONOS EN GENERAL |  |  |  |  |
| SEGMENTO DE ESCALA DE TIEMPO | ESCALA DE TIEMPO TOTAL | SUPERMERCADO | EXISTENCIAS DE SEGURIDAD/ REGULADORAS | ESTALLIDO KAIZEN |

Fuente: Iconos de Microsoft Visio 2010

Anexo 4. Ejemplo de mapa de flujo de valor para la empresa ACME

Anexo 5. Ejemplo del cálculo de DPMO Y PPM

ELEMENTO: Rodamientos

ESPECIFICACIONES (4): Dureza (+-0.01%), Peso (+-0.01%), Diámetro (+-0.01%), Redondez (+-0.01%)

MUESTRA: 2000 rodamientos

RECHAZADAS: 4 unidades (3 por diámetro y peso cada  y 1 por redondez)

PPM=42000×106=2000

DPMO=72000×4×106=875

ELEMENTO: Resorte

ESPECIFICACIONES: largo (+-0.01%), diámetro del alambre (+-0.01%), peso (+-0.01%), tensión (+-0.01%), compresión (+-0.01%) y redondez de la espiral (+-0.01%).

MUESTRA: 2000

RECHAZADAS: 8 unidades (cada una por una sola especificación fuera de rango

PPM=82000×106=4000

DPMO=82000×12×106=333.3

CONCLUSION: A juzgar por las PPM Defectuosas, los resortes tienen el problema mayor (4,000 contra 2,000).  Sin embargo, a juzgar por los DPMO, los rodamientos son peores (333.3 contra 875).  Hay "más problemas" con los rodamientos que con los resortes.

La recolección y análisis de los DPMO es beneficioso ya que sirve para identificar el tipo de defecto y así aislar su causa.

Fuente: http://world-class-manufacturing.com/es/Sigma/level.html

(Fecha de consulta: 05 de Mayo del 2012)

Anexo 6. Organigrama detallado de conversión

Fuente: Empresa en estudio

Anexo 7. Variables inspeccionadas en el producto terminado

| VARIABLES DE INSPECCIÓN DE LA BOBINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peso neto (g) | El peso neto de la bobina (no se considera el peso del tuco) |  |
| Peso Base (g/m2) | El peso en gramos por m2 de hoja |  |
| Brillo | Cantidad de brillantez |  |
| Tensión MD | Resistencia a la tensión en la dirección máquina (en la que se enrolla la hoja) |  |
| Elongación % | Capacidad de estiramiento, en la dirección MD, al punto máximo de carga antes de ruptura. |  |
| Tensión CD | Resistencia a la tensión en la dirección transversal al MD |  |
| Tensión CDH | Resistencia a la tensión en la dirección transversal al MD, |  |
| Calibre (mm) | Espesor de la hoja en mm |  |
| L | Tonalidad o blancura de la hoja |  |
| Punto a | Tendencia de color del papel |  |
| Punto b | Tendencia de color del papel |  |
| VARIABLES DE INSPECCIÓN DEL PAPEL HIGIÉNICO |  |  |
| Cola/Pestaña de Rollo |  | Apariencia del Rollo |
| - Gofrado/Color |  | - Material Extraño del Rollo |
| - Material Extraño en la Hoja |  | - Cuadratura de Hojas |
| - Olor (Húmedo y Seco) en la barra |  | - Separación de Hojas |
| - Perforación en la Hoja |  | - Calidad del Centro del Core |
| - Diámetro de rollo |  | - Bobinado del Rollo |
| - Apariencia de Embozado |  | - Hoja invertida |
| - Fragancia |  | - Largo ancho de hoja |
| - Separación de Hojas |  | - Suavidad |
| - Apariencia /formación de hoja |  | - Rasgo de Inicio del Rollo |
| Apariencia de Envoltura |  | Apariencia exterior en la Plancha |
| - Material Extraño en el paquete |  | - Olor en la Plancha |
| - Perforación ¨Abre fácil¨ |  | - Código de Barras de la plancha |
| - Código (Trazabilidad en el Empaque) |  | - Registro del Empaque de la Plancha |
| - Código de Barras del paquete |  | - Materiales Extraños en la plancha |
| - Registro del Empaque envolvedora |  | - Tensión y Ajuste de la Plancha |
| - Orejas de Polietileno |  | - Sellado de la Plancha |
| - Tensión y Ajuste envoltura Envolvedora |  |  |
| - Bobinado del Rollo dentro de envoltura |  |  |
| - Envoltura correcta/ Marca de la Envoltura |  |  |
| - Sellado de Envoltura |  |  |
| Apariencia Exterior Pallet |  |  |
| - Apariencia Interior Pallet |  |  |
| - Material extraño en el Pallet |  |  |
| - Código de Identificación Pallet |  |  |

Fuente: Empresa en estudio

Anexo 8. Tablero de actividades

| 1 PUP3 SNCRO 7.6 |  |  |  |  |  | CALIDAD |  |  |  | 3 SEGURIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha |  |  |  |  |  | Indicador: |  |  | 2 PPM | Incidentes |  |  |  |
| Turno |  |  |  |  |  | Turno1 |  |  |  | Graves |  |  |  |
| Operador |  |  |  |  |  | Turno2 |  |  |  | Días sin accidentes |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Turno 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio | Fin |  | Producto |  | Velocidad |  |  | Tipo de parada |  | Motivo |  | Unidades rechazadas |  |
| ACCIONES CORRECTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable |  |  |  | 5 fecha |  |  | Status |  |  |  | Observaciones |  |  |

1: En este apartado se debe completar al principio de cada turno con la siguiente información:

Fecha

Turno: Mañana, Tarde, Noche

Nombre del operador

2: El equipo de Calidad debe colocar los PPM

3: En este apartado se debe completar al final de cada turno informando si ha habido algún incidente.

5: En este apartado se debe hacer una breve descripción de los principales problema ocurridos en el periodo

Anexo 9. Plan de capacitación maestro del programa

| Tema | Puntos a tratar | Dirigido a: | Expositor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Interno | Externo |
| Introducción al programa | - Obtener un conocimiento básico de Lean (historia, conceptos, herramientas, metodología) - Conocer los objetivos del programa Lean en la organización - Conocer en detalle el plan de trabajo de una - implementación y tener una vista global de los cambios a lo largo de la implementación | Miembros del programa | X |  |
| Efectividad Global de los Equipos (OEE) | - Explicar el propósito de determinar OEE - Describir los pasos necesarios para calcular OEE - Comprender de qué manera ayuda OEE a impulsar el desempeño como parte de un sistema de producción Lean | Miembros del programa | X |  |
| 5S | - Explicar el propósito de la herramienta 5S - Describir los pasos necesarios para implementar 5S - Comprender de qué manera ayuda 5S a impulsar el desempeño como parte de un sistema de producción Lean | Miembros del programa |  | X |
| Cambio rápido (SMED) | - Explicar el objetivo de la herramienta de cambio rápido (SMED-Single Minute Exchange of Died) - Describir los pasos para implementar SMED - Entender cómo SMED puede impulsar el desempeño eficiente, en el marco de un sistema de producción, Lean | Miembros del programa |  | X |
| TPM | - Definir Mantenimiento Productivo Total (TPM) - Definir los 5 elementos de TPM - Plantear ejemplos de actividades de TPM - Describir las metas de TPM | Miembros del programa |  | X |
| Gestión Visual | - Explicar el propósito de la herramienta de gestión visual - Describir los pasos necesarios para la implementación de la gestión visual - Comprender de qué manera ayuda la gestión visual a impulsar el desempeño como parte de un sistema de producción Lean | Miembros del programa |  | X |
| Estándares Operacionales | - Explicar el objetivo de la herramienta de trabajo estandarizado - Describir los pasos para implementar tareas estandarizadas - Entender cómo el trabajo estandarizado puede impulsar el desempeño en el marco de un sistema de producción Lean | Miembros del programa |  | X |
| Mapeo de flujo de valor del estado actual (MIFA) | - Explicar el propósito de los mapas de flujo de valor (VSM) del estado actual - Describir los pasos para implementar un mapa de flujo de valor del estado actual - Comprender de qué manera los mapas de flujo de valor del estado actual ayudan a impulsar el desempeño en el marco de un sistema de producción Lean | Miembros del programa |  | X |
| Técnicas de influencia | - Entender los elementos clave del Modelo de Influencia y cómo utilizarlos para ejercer un cambio - Aprender a diferenciar las técnicas de influencia positivas y negativas y a decidir cuándo usarlas - Practicar en un ambiente seguro cómo usar diferentes técnicas de influencia | Líderes de frentes | X |  |
| Solución de Problemas | - Seleccionar la herramienta de resolución de problemas más apropiada para cada situación - Describir distintos abordajes de resolución de problemas - Elaborar un sólido árbol de preguntas para identificar y priorizar los problemas | Líderes de frentes |  | X |
| Gestión de desempeño | - Describir el sistema de gestión del desempeño - Comprender los aspectos más importantes de la implementación de un sistema de gestión del desempeño. | Líderes de frentes | X |  |
| Tablero de Desempeño | - Utilizar esta herramienta de gran gestión visual para revisar indicadores - Reconocer rápidamente las mejoras realizadas y reconocer al equipo. | Líderes de frentes | X |  |

Elaboración propia

Anexo 10. Cálculo del OEE

El cálculo del OEE resulta de la multiplicación de la disponibilidad (A), eficiencia (n) y calidad (q). Para el cálculo se consideró la distribución de pérdidas que se muestran a continuación:

| TD: Tiempo disponible |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF: Tiempo de funcionamiento |  |  |  |  |  | TPP |
| TOP: Tiempo del periodo de operación |  |  |  |  | TPA |  |
| TON: Tiempo de operación neta |  |  |  | TPNP |  |  |
| TOU: Tiempo de operación utilizable |  |  | TPOP |  |  |  |
| TPN: Tiempo productivo neto |  | TPDP |  |  |  |  |
| A= | TON/TF |  |  |  |  |  |
| Ƞ= | TOU/TON |  |  |  |  |  |
| q= | TPN/TOU |  |  |  |  |  |
| OEE= | TPN/TF |  |  |  |  |  |

| Tiempo disponible (TD) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo productivo neto (TPN) | Tiempo perdido por defectos (TPDP) | Tiempo perdido por operación (TPOP) | Tiempo de parada no planificada por equipos (TPNP) | Tiempo de preparación de equipo (TPA) | Tiempo de parada planificada (TPP) |
| Producción real/estándar (ideal) | Fallas por defectos: - Mermas - Reproceso - Rechazos | Fallas de operación: - Velocidad reducida - Falla MP/ insumos - Paradas menores | Fallas de los equipos: - Mecánico - Eléctrico - Mecatrónico | Preparación y ajustes de los equipos: - Arranque - Cambio de formato - Cambio de turno | Planeamiento y control de la producción: - Planificado no producción - Ajuste producción Mantenimiento - Preventivo - Anual planificado |

Los resultados de producción del año 2012 se presentan en el cuadro siguiente:

| Empresa en estudio |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Estándar: rollos/hora | Producción buena | Preparación y Ajustes | Averías |  |  |  |
| 26,000 |  |  | mecánicas |  | eléctricas |  |
| Mes | (x 10,000 rollos) | Horas | Horas | # | Horas | # |
| Enero | 1,021.67 | 29.12 | 4.33 | 14.00 | 24.35 | 14.00 |
| Febrero | 937.38 | 28.00 | 21.53 | 12.00 | 27.62 | 21.00 |
| Marzo | 1,267.71 | 35.84 | 19.04 | 15.00 | 20.98 | 26.00 |
| Abril | 928.43 | 22.40 | 48.72 | 3.00 | 38.64 | 7.00 |
| Mayo | 1,028.22 | 25.76 | 39.35 | 12.00 | 38.81 | 11.00 |
| Junio | 958.25 | 32.48 | 37.60 | 10.00 | 24.23 | 8.00 |
| Julio | 1,251.21 | 35.84 | 20.29 | 9.00 | 25.40 | 6.00 |
| Agosto | 1,058.26 | 28.00 | 14.61 | 4.00 | 15.74 | 11.00 |
| Septiembre | 1,183.48 | 26.88 | 17.32 | 15.00 | 30.29 | 13.00 |
| Octubre | 935.76 | 24.64 | 70.36 | 15.00 | 21.81 | 14.00 |
| Noviembre | 1,194.27 | 26.88 | 38.61 | 12.00 | 23.12 | 17.00 |
| Diciembre | 1,160.18 | 25.76 | 27.18 | 8.00 | 11.00 | 4.00 |
| TOTAL | TPA 12,924.82 | 341.60 | 358.94 | 129.00 | 302.01 | 152.00 |

TPNP

| Producción defectuosa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| 438,790.30 | 344,973.26 | 364,262.26 | 362,739.12 | 436,409.62 | 320,661.67 |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 264,316.60 | 327,098.25 | 361,940.32 | 264,901.28 | 353,068.80 | 353,392.48 |

| Mes | Tiempo Disponible | Planificado no producción |
| --- | --- | --- |
|  | Horas | Horas |
| Enero | 744.00 | 128.00 |
| Febrero | 696.00 | 142.00 |
| Marzo | 744.00 | 165.00 |
| Abril | 720.00 | 30.00 |
| Mayo | 744.00 | 88.00 |
| Junio | 720.00 | 119.00 |
| Julio | 744.00 | 120.00 |
| Agosto | 744.00 | 45.00 |
| Septiembre | 720.00 | 90.00 |
| TD Octubre | 744.00 | 126.00 |
| Noviembre | 720.00 | TPP 136.00 |
| Diciembre | 744.00 | 114.00 |
| TOTAL | 8,784.00 | 1,303.00 |

TF=TD-TPP= 8,784.00-1,303.00= 7,481.00

TON=TF-TPA-TPNP= 7,481.00-358.94-302.01-341.60=  6,478.45

A=TONTF= 6,478.45 7,481.00=86.60%

TPN=12,924.82 ×10,00026,000=   4,855.70

TPDP= 419.26 ×10,00026,000=161.25

TOU=TPN+TPDP=4,855.70+161.25= 5,016.95

TPOP=TON-TOU=6,478.45-5,016.95= 1,461.50

ƞ=TOUTON=5,016.956,478.45=77.44%

q=TPNTOU= 4,855.705,016.95=96.79%

| TD | 8,784.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TF | 7,481.00 |  |  |  |  | 1,303.00 | TPP |
| TOP | 7,139.40 |  |  |  | 341.60 | TPA |  |
| TON | 6,478.45 |  |  | 660.95 | TPNP |  |  |
| TOU | 5,016.95 |  | 1,461.50 | TPOP |  |  |  |
| TPN | 4,855.70 | 161.25 | TPDP |  |  |  |  |
| OEE= | A x ƞ x q | 64.91% |  |  |  |  |  |

Anexo 11. Auditoria TPM-MA Paso 1

| TPM AUDITORÍA PASO 1 Línea: Fecha: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO |  | OK | NOK | COMENTARIOS |
| ¿Se ha realizado la limpieza? |  |  |  |  |
| ¿El personal de la línea se ha formado en TPM? |  |  |  |  |
| ¿El personal de la línea conoce los estándares de la línea? |  |  |  |  |
| ¿Los indicadores del proceso OEE están actualizados? |  |  |  |  |
| ¿Los puntos de difícil acceso han sido identificados? |  |  |  |  |
| ¿Se han identificado los focos de suciedad? |  |  |  |  |
| ¿El planning de limpieza y las instrucciones están disponibles? |  |  |  |  |
| ¿Se ha resuelto el 75% de las tarjetas de anomalía TPM? |  |  |  |  |
| ¿Está disponible el material de limpieza? |  |  |  |  |
| ¿Se practica la limpieza 5S de la línea? |  |  |  |  |
| ¿Se utiliza siempre las tarjetas TPM? |  |  |  |  |
| ¿Está actualizado el plan de acciones? |  |  |  |  |
|  | Validación |  |  | Firma |
|  | Comité de evaluación |  |  |  |
|  | Líder de Manufactura esbelta |  |  |  |
|  | Líder de TPM-MA |  |  |  |
|  | Operario líder |  |  |  |

Fuente: Rajadell (2010)

Anexo 12. Formato Plan de acciones

| PLAN DE ACCIONES DE PUNTOS DE DIFICIL ACCESO LINEA: PUP3 SINCRO 7.6 SECCIÓN: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PROBLEMA | ACCIÓN | SUB SECCIÓN |

| PLAN DE ACCIONES DE FUENTES DE SUCIEDAD LINEA: PUP3 SINCRO 7.6 SECCIÓN: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PROBLEMA | ACCIÓN | SUB SECCIÓN |

Fuente: Rajadell (2010)

Anexo 13. Evaluación inicial SMED

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACIÓN | No se realiza la reunión semanal de planificación de producción para determinar los Cambios de la siguiente semana | Se realiza la reunión semanal de planificación de producción pero no se cumple con la agenda preestablecida | Los cambios de grado se ven en la semana en curso de vez en cuando hay cambios por falta de materiales. Hay tasas de producción actualizadas y se sigue una rueda lógica | Se tiene 15 días visualización de los cambios de grado , y aun cuando puede variar de acuerdo a la demanda , no se hacen cambios por faltantes de materiales. Hay tasas de producción actualizadas y se sigue una rueda lógica | Se tiene un mes de visualización de los cambios de grado, y aun cuando puede variar de acuerdo a la demanda, no se hacen cambios por faltantes de materiales. Hay tasas de producción actualizadas y se sigue una rueda lógica |
| PREPARACIÓN | No existe una base de datos donde se encuentra toda la documentación de todos los cambios de la planta | Existe una base de datos con la documentación de todos los cambios pero no está actualizada ni se conoce su ubicación | Existe un responsable definido de la preparación del cambio que activa y organiza los recursos necesarios para su ejecución | Se realiza la reunión de Quality Gates donde se revisan y confirman los recursos necesarios para la ejecución del cambio | Todas las htas, materiales e instrucciones están preparadas antes del inicio del cambio, son entregados a la persona a cargo de la tarea. Los coches de cambios están completos |
| ESTÁNDARES | Se dispone de una matriz con estándares básicos para los cambios (ej. Tiempo hta, estaciones, rutas críticas, RRHH, etc.) | Existen estándares de seteos para estaciones críticas o cuello de botella, pero no POE´s de cómo se ejecutan | Existen estándares de seteos para estaciones críticas o cuello de botella, con PO ó POE´s de cómo se ejecutan | Existen estándares de seteos para todas las actividades de los cambios pero sin PO ó POE´s | Existe Gantt y estándares de seteos para todas las actividades de los cambios con sus PO ó POE´s respectivas |
| EJECUCIÓN | Existe un líder para la ejecución del cambio, con el rol y las responsabilidades definidas | Existe un tablero de cambios para el seguimiento de las tareas y KPI´s durante la ejecución, pero no se completa | El líder del cambio completa el tablero de cambios y realiza el seguimiento de las tareas según el Gantt | Cada tarea del cambio tiene un responsables de supervisar su ejecución | Existe un procedimiento de cambio de grado y arranque actualizado, se conoce y se cumple |
| DESARROLLO DE CAPACIDADES | No se capacita formalmente a los nuevos operarios en cambios de formato | Se capacita a los nuevos operarios en cambios de formato, pero sólo como parte de la capacitación inicial | Existen programas de capacitación específicos en cambios de formato para los nuevos operarios | Los operarios y supervisores son capacitados frecuentemente con relación a los estándares de cambios | Existen matrices de capacidades para todos los operarios y supervisores y hay un plan de entrenamiento para eliminar gaps |
| GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA | Se calculan los KPI´s de los cambios y se registran en una base de datos pero no se publican y no se realiza la reunión post cambio | Se realizan las reuniones semanales de post cambios y se presentan los KPI´s junto con el análisis de las tareas que no cumplieron los objetivos | Se realizan ACR de las tareas que no cumplieron con los estándares y se designan responsables para ejecutar las mejoras surgidas | Se actualizan los seteos y estándares de todos los cambios según las mejoras surgidas de los ACR´s. Se entrena y especializa operarios de acuerdo al cambio.. Se les mide su tiempo | Se evalúa el desempeño de los ejecutantes de cada cambio y se vinculan los KPI´s a sus GPM o EPO |

Anexo 14. Registro fotográfico de zona aledaña a la línea PUP3 Sincro 7.6 antes de 5S´s

| Sistema de lubricación al rodillo de acero alterado. | Clanes desordenados y sin identificación, originan pérdida de tiempo en el cambio de grado. | Sensor de empujadores de la cortadora 3 , sin mica protectora, en caso se rompa podría originar parada en la cortadora |
| --- | --- | --- |
| Micas rotas y deterioradas, dificultan la visibilidad (EM21-R1 y cortadora 4 ) |  |  |

Anexo 15. Registro fotográfico de línea RF1 Lamort y MP1 Recard antes de 5S´s

| Herramientas sin identificar. | Motores eléctricos sucios, cubiertos de pasta. | Zonas sucias por fugas en equipos. |
| --- | --- | --- |
| Zona demarcada no indica el nombre del producto designado | Zona donde se corta saldos de bobina sin demarcar |  |

Anexo 16. Registro fotográfico del taller de Mantenimiento antes de 5S´s

| Zonas demarcadas con elementos en desorden | Equipos para reparar fuera de zona demarcada | Equipos nuevos sin ubicación definida. |
| --- | --- | --- |
| Gavetas con elementos en desorden. | Cables de acero desordenados y sin identificar (cap. de carga) | Herramientas en desorden, sin ubicación definida |

Anexo 17. Etiqueta roja para la selección 5S.

Anexo 18. Lista de Inventario 5s.

Elaboración propia

Anexo 19. Herramienta de evaluación de las 5S’s

| EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de evaluación: |  | Sistema Operacional | Empresa: | Empresa en estudio |  |
| Sub Categoría: |  | 5S | Unidad de Operación: | Línea Sincro 7.6 |  |
|  |  | 1 | Fecha: | 14/05/2013 |  |
| 1S. Selección |  |  |  | Puntaje (%) | 60% |
| Todo el personal está capacitado en 5’s y conoce la metodología. |  |  |  | 2.0 |  |
| Se tiene definida una campaña clara de selección, se realiza con frecuencia semestral, todos la conocen y aplican cuando es necesario y es cumplida por todos miembros de la compañía: operadores, líderes, mandos medios y gerencias. |  |  |  | 4.0 |  |
| Se ejecuta la selección al 100% con la clasificación de los elementos en: verde (en uso), amarillo (reubicar) y rojo (eliminar) y es posible comprobarlo visualmente. |  |  |  | 3.0 |  |
| 2S. Orden |  |  |  | Puntaje (%) | 45% |
| Todos los elementos necesarios por tarea están listados. |  |  |  | 2.0 |  |
| El 100% de los materiales con viñeta roja han sido eliminados del lugar y existe Lay-out para cada sección y está identificada la ubicación de cada elemento y es actualizado con frecuencia semestral. |  |  |  | 4.0 |  |
| El 100% de herramientas y materiales están organizados y poseen un lugar específico debidamente rotulado. |  |  |  | 2.0 |  |
| Los pasillos y zonas de trabajo están identificados y demarcados. |  |  |  | 1.0 |  |
| 3S. Limpieza |  |  |  | Puntaje (%) | 67% |
| Existen responsables para la limpieza según cada sección, con roles claros y el personal ha sido notificado. |  |  |  | 2.0 |  |
| Las actividades de limpieza han sido identificadas y clasificadas en internas y externas, ambas poseen tareas claras, responsables, duración y frecuencia de ejecución. |  |  |  | 4.0 |  |
| Se realizan paros de limpieza profunda clasificados en: turno a turno y semanales. |  |  |  | 5.0 |  |
| Todos los paros están debidamente planificados y se cumplen. |  |  |  | 3.0 |  |
| Todos los materiales, herramientas y elementos de limpieza en general están listados, identificados y poseen ubicación específica. |  |  |  | 4.0 |  |
| Todos los desperdicios son retirados frecuentemente y el área se mantiene limpia. |  |  |  | 2.0 |  |
| 4S. Estandarización |  |  |  | Puntaje (%) | 55% |
| Existen rutinas y procedimientos detallados de limpieza tanto interna como externa 100% para todas las secciones, son documentados e incluyen tareas claras, responsables, fotografías y tiempos de ejecución. |  |  |  | 3.0 |  |
| Todos están divulgados, el personal está capacitado, lo realizan de igual forma y están posteados en máquina. |  |  |  | 4.0 |  |
| Los estándares son revisados cada 6 meses y se incluyen nuevos de ser necesario. |  |  |  | 1.0 |  |
| Existen indicadores en papel y visuales que permiten evidenciar la mejora continua, en el tablero de desempeño es fácil identificar los indicadores actualizados. |  |  |  | 3.0 |  |
| 5S. Disciplina |  |  |  | Puntaje (%) | 50% |
| Se tienen definidos formatos de inspección para auditar el cumplimiento de los estándares en todos los niveles: operadores y líderes ejecutadas turno a turno, mandos medios ejecutadas diariamente y gerencias ejecutadas semanalmente. |  |  |  | 3.0 |  |
| Las auditorias son ejecutadas en base a una programación mensual pre-establecida, divulgando los resultados y discutiendo en conjunto con los involucrados los planes de acción a realizarse con responsables y fechas. |  |  |  | 2.0 |  |
| Los planes de acción son ejecutados. Se posee semáforo como método de gestión visual para verificar y colocar el estatus de 5’s en cada auditoría y generar la mejora continua. |  |  |  | 1.0 |  |
| En el tablero de desempeño se tiene espacio y se colocan los planes de acción para mejorar 5’s y las acciones son ejecutadas. |  |  |  | 4.0 |  |
| Total |  |  |  |  | 55.3% |

Fuente: Rajadell (2010)

Anexo 20. Formato de Antes y después

Fuente: MCKINSEY & COMPANY (2008)

Anexo 21. Detalle del cálculo de costos de implementación

- Cálculo de costos de preparación

Costo equipo Lean:

Se contará con un equipo dedicado únicamente a la implementación y consolidación de la manufactura esbelta. Este equipo estará formado por el líder de la implementación, un coordinador del sistema operacional y un coordinador de gestión del cambio. El costo del personal miembro del equipo Lean se calculó de la siguiente forma:

Base imponible=Sueldo propuesto+Gratificación

Total1=(%CTS+%ESSALUD)×Base imponible

|  | Sueldo propuesto |  | Gratifica-ción |  | Base imponible |  | CTS (8.33%) |  | ESSALUD (9%) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Implementación Manufactura Esbelta | S/. 8,000.00 |  | S/. 1,300.00 |  | S/. 9,300.00 |  | S/. 774.69 |  | S/. 837.00 | S/. 10,074.69 |
| Coordinador del Sistema Operacional | S/. 4,500.00 |  | S/. 1,213.00 |  | S/. 5,713.00 |  | S/. 475.89 |  | S/. 514.17 | S/. 6,188.89 |
| Coordinador de gestión del cambio | S/. 4,500.00 |  | S/. 1,213.00 |  | S/. 5,713.00 |  | S/. 475.89 |  | S/. 514.17 | S/. 6,188.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/. 22,452.48 |

Costo equipo Lean anualizado=S/. 22,452.48×12=  S/. 269,429.71

- Costo capacitación equipo Lean

El equipo Lean formado será capacitados en temas que se muestran en la siguiente tabla. El cálculo del costo de capacitación del equipo formado se calculó de la siguiente forma:

Total2=Costo×n° de participantes

| Curso | Duración |  | Costo |  | Participantes |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lean manufacturing | 30 horas |  | S/. 1,200.00 |  | 3 |  | S/. 3,600.00 |
| Formación de auditores lean | 8 horas |  | S/. 800.00 |  | 2 |  | S/. 1,600.00 |
| TPM-Mantenimiento autónomo | 12 horas |  | S/. 800.00 |  | 2 |  | S/. 1,600.00 |
|  |  |  |  |  |  | S/. 6,800.00 |  |

Costo capacitacion equipo Lean= S/. 6,800.00

- Costo insumos para campaña de difusión

Durante la etapa de preparación también se utilizará tres paneles, en los que se comunicará la próxima implementación, y un tablero de desempeño, en donde se comunicará los resultados. Asimismo se habilitará una sala en donde se realizarán las reuniones del equipo Lean y los frentes.

| Ítem | Cantidad | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Paneles publicitarios | 3 | S/. 200.00 | S/. 600.00 |
| Habilitación de sala para realización de reuniones | 1 | S/. 1,300.00 | S/. 1,300.00 |
| Instalación de tablero de desempeño | 1 | S/. 120.00 | S/. 120.00 |
|  |  |  | S/. 2,020.00 |

Costo insumos=Costo paneles+Costo habilitación sala+Costo Tablero=S/. 2,020.00

- Costo capacitación

Capacitación profunda: estará a cargo del equipo Lean y dirigida a los jefes de Conversión, Proyectos y RRHH. El cálculo del costo de capacitación se realizó de la siguiente forma:

Costo base por hora=Base imponible/(25*8)

Costo Capacitación=Costo base por hora×Duración

| Participante | Cantidad | Costo base por hora | Duración (horas) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Conversión | 1 | S/. 42.00 | 10 | S/. 420.00 |
| Jefe de Proyectos | 1 | S/. 42.00 | 10 | S/. 420.00 |
| Jefe de RRHH | 1 | S/. 42.00 | 10 | S/. 420.00 |
| Capacitador | 1 | S/. 250.00 | 10 | S/. 2,500.00 |
|  |  |  |  | S/. 3,760.00 |

Costo capacitación introductoria: estará a cargo del equipo Lean y dirigida al personal de producción, personal de mantenimiento y de RR.HH. El cálculo del costo de capacitación se realizó de la forma mencionada anteriormente.

| Participante | Cantidad | Costo base por hora | Duración (horas) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Conversión | 1 | S/. 42.00 | 4 | S/. 168.00 |
| Jefe de Proyectos | 1 | S/. 42.00 | 4 | S/. 168.00 |
| Jefe de RRHH | 1 | S/. 42.00 | 4 | S/. 168.00 |
| Supervisor de línea | 1 | S/. 30.00 | 4 | S/. 120.00 |
| Supervisor de mantenimiento | 1 | S/. 30.00 | 4 | S/. 120.00 |
| Personal RRHH | 1 | S/. 25.00 | 4 | S/. 100.00 |
| Operadores y técnicos de mantenimiento | 7 | S/. 19.00 | 4 | S/. 532.00 |
| Capacitador | 1 | S/. 250.00 | 8 | S/. 2,000.00 |
|  |  |  |  | S/. 3,376.00 |

Costo Capacitacion total=Capacitacion profunda+Capacitacion introductoria=S/. 3,760.00+S/. 3,376.00=  S/. 7,136.00

- Cálculo de costos de implementación de TPM-MA y 5S´s

- Costo de ejecución

El costo de ejecución para la implementación del mantenimiento autónomo y las 5S’s se calcula de la siguiente forma:

Costo ejecución=Costo base por hora×Duración total

Para el establecimiento de la duración total se tomó en cuenta la duración de las charlas para la ejecución de los cuatro pasos (4 hora), la duración de la ejecución de limpieza y ejecución (4 horas), la duración de las reuniones para la elaboración de planes de acción (3 horas), la duración de las reuniones para la elaboración de estándares como lecciones en un punto y cartillas de limpieza, inspección y lubricación (3 horas) y duración de charlas y ejecución de actividades para el establecimiento de las 5S´s (8 horas)

| Personal | Cantidad | Costo base por hora | Duración | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor de línea | 1 | S/. 30.00 | 22 | S/. 660.00 |
| Supervisor de mantenimiento | 1 | S/. 30.00 | 22 | S/. 660.00 |
| Operadores y técnicos de mantenimiento | 7 | S/. 19.00 | 22 | S/. 2,926.00 |
|  |  |  |  | S/. 4,246.00 |

Costo ejecución=Costo supervisor de linea+Costo supervisor mtto+Costo operadores= S/. 4,246.00

- Costo insumos

Los insumos previstos necesarios para el desarrollo de la implementación del manteniemitno autónomo y las 5S´s se detallan en la siguiente tabla:

| Descripción | Cantidad | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| * Tarjetas rojas y verdes | 200 | S/. 0.35 | S/. 70.00 |
| * Productos químicos para limpieza (removedor cochambre) | 5 | S/. 45.00 | S/. 225.00 |
| * Productos químicos para mantenimiento (desengrasante motores, desincrustante aceite y lodo, afloja tornillos y tuercas, limpiador aluminio, etc.) | 10 | S/. 79.00 | S/. 790.00 |
| * Repisa para almacenamiento de tarjetas TPM | 2 | S/. 400.00 | S/. 800.00 |
| * Paneles | 5 | S/. 45.00 | S/. 225.00 |
| * Pintura | 3 | S/. 48.00 | S/. 144.00 |
| * Copias e impresiones | 60 | S/. 0.07 | S/. 4.20 |
|  |  |  | S/. 2,258.20 |

La suma de los costos por insumo resulta el costo total:

Costo insumos total=Costo tarjetas+Costo productos químicos+Costo repisa+Costo paneles+Costo pintura+Costo impresiones=S/. 2,258.20

- Costo maquinaria y utillaje

Dado que se requiere llevar a la línea a su estado inicial se incurrirá en costo de reparación y compra de utillaje. Actualmente el costo previsto por el área de Mantenimiento para la reparación de diversas partes de la línea es de S/. 16,878.58 y para la compra de utillaje es de S/. 3,233.67. Se asume que durante el primer paso de implementación (limpieza e inspección) se descubrirán anormalidades desconocidas y no presupuestadas. Por ello, para el cálculo de costo de reparación y compra de utillaje se incrementará 30% al costo presupuestado actual.

| Tipo | Costo previsto | Margen | Costo esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparación | S/. 16,878.58 | 30.00% | S/. 21,942.15 |
| Compra de utillaje | S/. 3,233.67 | 30.00% | S/. 4,203.77 |
|  |  |  | S/. 26,145.93 |

Costo total=Costo reparación+Compra utillaje=S/. 26,145.93

- Cálculo de costos de implementación de SMED

- Costo de ejecución

El costo de ejecución para la implementación del SMED se calculará de la siguiente forma:

Costo ejecución=Costo base por hora×Duración total

Para el establecimiento de la duración total de ejecución, se tomó en cuenta la duración de validación de procedimiento de cambio de bobina propuesto (1 horas), duración de instrucción de operarios según procedimiento de cambio de bobina propuesto (1 hora), duración de elaboración de instructivo (2 horas).

|  | Cantidad | Duración (horas) | Costo base por hora | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supervisor de línea | 2 | 4 | S/. 12.16 | S/. 97.28 |
| Operador líder | 1 | 4 | S/. 8.50 | S/. 34.00 |
| Operador 1 y 2 | 6 | 4 | S/. 7.00 | S/. 168.00 |
|  |  |  |  | S/. 299.28 |

Costo ejecución=Costo supervisor de linea+Costo operadores= S/. 299.28

- Costo insumos

Los insumos previstos necesarios para la implementación del procedimiento propuesto de cambio de bobina se muestran en la siguiente tabla.

|  | Cantidad | Costo unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Estante para almacenamiento implementos para cambio | 1 | S/. 450.00 | S/. 450.00 |
| Carro porta chutes | 2 | S/. 570.00 | S/. 1,140.00 |
| Copias e impresiones | 20 | S/. 0.07 | S/. 1.40 |
|  |  |  | S/. 1,591.40 |

Costo insumos=Costo estante+Costo carro portachutes+Costo impresiones= S/. 1,591.40

Anexo 22. Detalle del cálculo de ahorros por implementación

- Ahorro por incremento de disponibilidad

El coeficiente de disponibilidad es afectado por el tiempo de preparación de equipo (TPA), es decir el tiempo que conlleva el cambio de grado y el cambio de bobina; y el tiempo de parada no planificada (TPNP), es decir el tiempo durante el cual la maquina está detenida debido a fallas eléctricas y/o mecánicas. En la siguiente tabla se muestra los tiempos en mención acumulados durante un año.

DATOS

TD (tiempo disponible) = 8784.00 horas

TPP (tiempo de parada planificada) =1303 horas

TPA = 341.60 horas, tiempo de preparación de equipo

TPNP = 660.95 horas, tiempo de parada no planificada

COSTOS

Energía eléctrica = S/. 45,350.42 al mes

Costo por parada de máquina = S/. 826.39 por hora

TF=TD-TPP= 8,784.00-1,303.00= 7,481.00

TON=TF-TPA-TPNP= 7,481.00-660.95-341.60=  6,478.45

A=TONTF= 6,478.45 7,481.00=86.60%

La implementación del mantenimiento autónomo tiene injerencia en la disminución de averías,  defectos de calidad, deterioro acelerado y pérdidas de velocidad. Según un estudio del JIPE, el 53% de las fallas en equipos son causados por suciedad, contaminación o mal ajuste de pernos. Para el cálculo del TPNP esperado se consideró un factor de reducción de fallas de 27%, obteniendo lo siguiente:

TPNP'=(1-0.27)×TPNP= 310.65 horas

Tal como se explica en el acápite 3.3 el TPA está conformado por el tiempo de cambio de bobina y el tiempo de cambio de grado. Luego de la aplicación del SMED se pretende que el tiempo de cambio de bobina se reduzca de 308.74 a 251.14 horas anuales, lo que conlleva a que el TPA se reduzca de 341.60 a 280.10 horas anuales.

TPA'=3.27min×384cambiosmes + 2.84 min×51cambiosmes ×12mesaño×0.016horamin=280.104 horas

TON'=TF-TPA'-TPNP'=7,481.00-280.10- 310.65 =  6,890.25 horas

A'=TON'TF=TF-TPA'-TPNP'7,481.00=92.10%

Ahorro esperado anual=TPA-TPA'×Costo Parada de maquina+TPNP-TPNP'×Costo Parada de maquina= 341.60- 280.10 ×826.389+ 660.95- 310.65 ×826.389=S/.340,306.58

- Ahorro por incremento de eficiencia

DATOS40

Producción estándar = 26,000 rollos/hora

Producción buena=129 248 200.00 rollos

TON’ (tiempo de operación neta) = 6,890.25 horas

COSTOS

Costo por parada de máquina = S/. 826.39 por hora

TPN=12,924.82 ×10,00026,000=    4,971.08  horas

TPDP= 419.26 ×10,00026,000=161.25 horas

TOU=TPN+TPDP=4,855.70+161.25=  5,132.34  horas

ƞ=TOUTON=5,016.956,478.45=79.22%

TPOP=TON-TOU= 6,478.45 - 5,132.34 =  1,346.11 horas

TPOP'=(1-12%)×1,346.11=  1,184.58  horas

TOU'=TON'-TPOP'=6,919.47-1,286.12= 5,633.35 horas

ƞ=TON'-TPOP'TON'= 6,890.25 - 1,184.58   6,890.25 =82.81%

Ahorro esperado anual=TPOP-TPOP'×Costo parada máquina= S/. 133,489.59

- Ahorro por incremento de tasa de calidad

DATOS40

Producción rechazada = 4,192,553.96 rollos

El 45% de defectos sucede en rebobinadora (logs descartados)

El 55% de defectos en cortadora y empaquetadora (rollos descartados)

TOU’ (tiempo de operación utilizable) = 5,633.35horas

COSTOS

Costo unidad producida = S/. 0.0337 por rollo

TPDP= 419.26 ×10,000 unidad rechazada26,000unidadhora=161.25 horas

q=TOU-TPDPTOU= 5,132.34 -161.25  5,132.34 =96.86%

TPDP'=(1-7.5%)×45%×4,192,553.96+(1-12.5%)×55%×4,192,553.9626,000=3,762,817.1826,000= 144.72 horas

q'=TOU-TPDPTOU= 5,705.67 -144.72 5,705.67 =97.46%

Ahorro esperado anual=TPDP-TPDP'×Costo parada máquina= S/. 13,658.84

Costo basado en cotización del Instituto de Ingeniería Aplicada

Costo basado en cotización de Imprenta Zumo.

Costo basado en cotización de Alta Solución Química S.A.

Ver Anexo 10. Cálculo del OEE

Información brindada del área de Finanzas

One firm reduced electric usage by 5% through effective lubrication control. (Fuente: The Handbook of Maintenance Management by Joel Levitt)

The JIPE (Japanese Institute of Plant Engineering) commissioned a study that showed 53% of failures in equipment could be traced back to dirt, contamination, or bolting problems. (Fuente: The Handbook of Maintenance Management by Joel Levitt)

Defectos en Rebobinadora (logs rechazados): 35% malas regulaciones, 25% cambio de bobina, 25% arranques y paradas menores, 15 % otros (atoros, rotura de hoja, puntos de goma en papel)

Defectos en Empaquetador y Cortadora (rollos rechazado): 40% mal corte de cuchilla, 25% sellado de cola, 15% rollo aguado, 10% mal empaquetado, 10% contaminación de rollo