# PROGRAMACION DEL ATMEGA8

; ******************************************************

; BASIC .ASM template file for AVR

; ******************************************************

.include "C:\VMLAB\include\m8def.inc"

.cseg

.org $00

RJMP INICIO

INICIO:

LDI	R16, HIGH(RAMEND) 	; configura el puntero de pila

OUT 	SPH, R16					; al final de la RAM

LDI 	R16, LOW(RAMEND)

OUT 	SPL, R16

LDI 	R16, $FF					; configura el PD como salida   selector mux

OUT 	DDRD, R16

RCALL CONFIGURA_USART		; configura el puerto serial

LDI ZH, HIGH(MENSAJE*2)       ; transmision del mensaje de inicio

LDI ZL, LOW(MENSAJE*2)

RCALL ENVIA_CADENA

ESPERA_X:

RCALL RX_DATO

CPI R20, 'X'						; si el dato ingresado es  'X'

BREQ LEER_SENX 					; empieza la lectura, conversion y transmision de los datos

RJMP ESPERA_X

LEER_SENX:

RCALL ANALOGODIGITAL			; configura el conversor análogo digital

LEER_SEN:

LDI R17,0        					; R17 usado como selector del mux

LDI R22,0

LDI R18, 10

RCALL TX_DATO

LDI R18, 13

RCALL TX_DATO

LEER_SENSORES:

MOV R17,R22

LSL R17

LSL R17

LSL R17

LSL R17

OUT PORTD,R17

RCALL LEEADC 					 ; el valor digital se encuentra en R16

RCALL RETARDO					 ; retardo de 50ms para leer cada sensor

RCALL Cambia_formato        ; cambia el valor digital y lo transmite en formato hexadecimal

INC R22

CPI R22,16

BRNE LEER_SENSORES;

RJMP LEER_SEN

; **********************

; **** SUBRUTINAS ****

; **********************

;***************CONFIGURA USART*************************************

CONFIGURA_USART:

PUSH 	R16				; 9600 baudios, 8 bits, sin paridad,

LDI 	R16, $00			; 1 bit de parada, asincrono

OUT 	UBRRH, R16

LDI 	R16, $C

OUT 	UBRRL, R16

LDI 	R16, $02

OUT 	UCSRA, R16

LDI 	R16, $18

OUT 	UCSRB, R16

LDI 	R16, $86

OUT 	UCSRC, R16

POP R16

RET

;***************CONFIGURA PUERTO ANALOGO DIGITAL*********************

ANALOGODIGITAL:

PUSH 	R16

LDI 	R16, 0B10000011

OUT 	ADCSR, R16

LDI 	R16, 0B01100000

OUT 	ADMUX, R16

POP 	R16

RET

;***************RECIBE DATO******************************************

RX_DATO:

SBIS UCSRA, RXC

RJMP RX_DATO

IN R20, UDR

RET

;***************TRANSMITE DATO***************************************

TX_DATO:				; esta rutina envia el byte del registro r16 al

SBIS 	UCSRA,UDRE		; registro udr del usart

RJMP TX_DATO 		; espera a que udr este libre

OUT 	UDR,R18

RET

;***************REALIZA LA CONVERSION ANALOGO-DIGITAL****************

LEEADC:

CBI 	ADMUX,0			; selecciona al canal ADC0

SBI 	ADCSR,6

ESPERACONVERSION:

SBIC 	ADCSR,6

RJMP ESPERACONVERSION

IN 	R16,ADCL

IN 	R16,ADCH

MOV R21, R16

RET

;*************** SUBRUTINA DE RETARDO *******************************

;*************** Retardo de aproximadamente 52mseg ******************

;*************** (199(12 + 25(10)) + 6) us **************************

RETARDO:

PUSH R16

PUSH R17

LDI R16, $C8 ; 1 ciclo

LAZO01:

LDI R17, $19 ; 1 ciclo

LAZO02:

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP ; 6 ciclos

DEC R17 ; 1 ciclo

CPI R17, $00 ; 1 ciclo

BRNE LAZO02 ; 2 ciclos

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

NOP

DEC R16 ; 1 ciclo

CPI R16, $00 ; 1 ciclo

BRNE LAZO01 ; 2 ciclos

POP R17

POP R16

RET

;***************** CAMBIA DE FORMATO BINARIO A HEXADECIMAL**************

Cambia_formato:

PUSH R16

PUSH R17

MOV 	R17, R16

ANDI 	R16, 0B11110000

LSR 	R16

LSR 	R16

LSR 	R16

LSR	R16

MOV 	R18, R16

RCALL CONVIERTE

RCALL TX_DATO

ANDI 	R17, 0B00001111

MOV 	R18, R17

RCALL CONVIERTE

RCALL TX_DATO

LDI R18, $20

RCALL TX_DATO

POP R17

POP R16

RET

;**************** CONVIERTE A ASCII*****************************************

CONVIERTE:

CPI R18, 10

BRSH LETRA

ORI R18, $30

RJMP FIN

LETRA:

LDI R19, $37

ADC R18, R19

FIN:

RET

;******************TRANSMITE UNA CADENA DE CARACTERES***********************

ENVIA_CADENA:

LPM R18,Z+

CPI R18, 0

BREQ FIN_CADENA

RCALL TX_DATO

RJMP ENVIA_CADENA

FIN_CADENA:

RET

;***************************************************************************

MENSAJE:

.db   "    Pulse X si esta listo para empezar la evaluacion:" ,13,10,13

.db   "S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 ",13,10,0

TABLAS REGISTRASDAS EN LA PRUEBA AL PROTOTIPO